# 1. Cảm biến độ ẩm và nhiệt độ DHT11 – giao tiếp one wire

| DHT11 | ESP32 |
| --- | --- |
| VCC | 3V3 |
| DATA | GPIO 4 |
| GND | GND |

## 1.1. Thông số kĩ thuật

- Điện áp hoạt động: 5VDC

- Chuẩn giao tiếp: TTL, 1 wire.

- Khoảng đo độ ẩm: 20%-80%RH sai số ± 5%RH

- Khoảng đo nhiệt độ: 0-50°C sai số ± 2°C

- Tần số lấy mẫu tối đa 1Hz (1 giây / lần)

- Kích thước: 28mm x 12mm x10m

1.2. Dòng áp

1.3. Sai số

1.4. Giao tiếp với các thành phần khác như thế nào?

1.5. Độ nhạy – gia số tối thiểu có thể phát hiện

# 2. Cảm biến cường độ ánh sáng Lux BH1750 – giao tiếp I2C

Nguồn: 3~5VDC

Giao tiếp: I2C

Khoảng đo: 1 -> 65535 lux

Kích cỡ: 21*16*3.3mm

Một số ví dụ về độ rọi của ánh sáng:

Vào buổi tối : 0.001 – 0.02 Lux

Ánh trăng : 0.02 – 0.3 lux

Trời nhiều mây trong nhà : 5 – 50 lux

Trời nhiều mây ngoài trời : 50 – 500 lux

Trời nắng trong nhà : 100 – 1000 lux

Ánh sáng cần thiết để đọc sách: 50 – 60 lux

Điện áp hoạt động	3.0 – 5.0 V

Dòng tiêu thụ	~0.12 mA (đo), ~1 µA (power down)

Dải đo ánh sáng	1 – 65.535 lux

Độ phân giải	1 lux (có thể tới 0.5 lux)

Sai số	±20%

Thời gian đo	120 ms (High Resolution)

Giao tiếp	I2C

Địa chỉ I2C	0x23 hoặc 0x5C

| GY-30 (BH1750) | ESP32 |
| --- | --- |
| ESP32 | BH1750 |
| 3V3 | VCC |
| GND | GND |
| GPIO21 | SDA |
| GPIO22 | SCL |
| GND | ADDR |

Nguyên lý giao tiếp

MCU đóng vai trò Master

BH1750 là Slave

MCU gửi lệnh đo → BH1750 trả về 16-bit dữ liệu ánh sáng

Giá trị lux được tính trực tiếp:

1.5. Độ nhạy – Gia số tối thiểu có thể phát hiện

Độ nhạy (Resolution)

| Chế độ đo | Gia số nhỏ nhất |
| --- | --- |
| High Resolution Mode | 1 lux |
| High Resolution Mode 2 | 0.5 lux |
| Low Resolution Mode | 4 lux |

# 3. RFID – SPI

| RC522 | ESP32 |
| --- | --- |
| 3.3V | 3V3 |
| GND | GND |
| SDA (SS) | GPIO 5 |
| SCK | GPIO 18 |
| MOSI | GPIO 23 |
| MISO | GPIO 19 |
| RST | GPIO 27 |

# 3. LCD I2C

| LCD I2C | ESP32 |
| --- | --- |
| VCC | 5V |
| GND | GND |
| SDA | GPIO21 |
| SCL | GPIO22 |

# ESP32

| Chân ESP32 | Thiết bị |
| --- | --- |
| GPIO 21 | BH1750 SDA |
| GPIO 22 | BH1750 SCL |
| GPIO 4 | DHT11 DATA |
| GPIO 5 | RC522 SDA |
| GPIO 18 | RC522 SCK |
| GPIO 23 | RC522 MOSI |
| GPIO 19 | RC522 MISO |
| GPIO 27 | RC522 RST |
| 3V3 | Cấp nguồn cho cả 3 |
| GND | Mass chung |

4. Cảm biến Gia tốc MPU-92,65

Thông số kỹ thuật:

Cảm biến GY-9250 9DOF IMU MPU9250 điện áp sử dụng: 3~5VDC, chuẩn giao tiếp: I2C / SPI, kích thước: 15 x 25mm, khoảng cách chân 2.54mm

Thông số kỹ thuật:

Điện áp sử dụng: 3~5VDC

Điện áp giao tiếp: 3~5VDC

Chuẩn giao tiếp: I2C / SPI

Three 16-bit analog-to-digital converters (ADCs) for digitizing the gyroscope outputs

Three 16-bit ADCs for digitizing the accelerometer outputs

Three 16-bit ADCs for digitizing the magnetometer outputs

Gyroscope full-scale range of ±250, ±500, ±1000, and ±2000°/sec (dps)

Accelerometer full-scale range of ±2g, ±4g, ±8g, and ±16g

Magnetometer full-scale range of ±4800μT

Kích thước: 15 x 25mm, khoảng cách chân 2.54mm

# B. STM32

Cấu hình trong STM32CubeMX

🔹 GPIO

Chân	Mode

PB12	GPIO Output / Input (DHT11)

PA4	GPIO Output (SPI CS)

PA8	GPIO Input (MPU INT)

🔹 I2C1

PB6 → SCL

PB7 → SDA

Speed: 100 kHz

🔹 SPI1

Mode: Master

Full Duplex

CPOL = 0, CPHA = 0 (SPI mode 0)

Data size: 8 bit

NSS: Software

🔹 UART (debug)

USART1 (PA9 / PA10)

115200 baud

🔹 BẢNG KẾT NỐI CHÂN CÁC CẢM BIẾN VỚI STM32

1️⃣ Cảm biến DHT11 (One-Wire)

| Chân DHT11 | Chân STM32 | Giao thức | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | 3V3 | – | Nguồn 3.3V |
| GND | GND | – | Chung mass |
| DATA | PB12 | One-Wire | GPIO điều khiển bằng phần mềm |

2️⃣ Cảm biến GY-30 (BH1750) – Cường độ ánh sáng (I2C)

| Chân GY-30 | Chân STM32 | Giao thức | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | 3V3 | – | Nguồn 3.3V |
| GND | GND | – | Chung mass |
| SDA | PB7 | I2C1_SDA | Bus I2C |
| SCL | PB6 | I2C1_SCL | Bus I2C |
| ADD | GND | – | Địa chỉ I2C: 0x23 |

3️⃣ Cảm biến MPU (SPI) – Gia tốc & con quay

| Chân MPU | Chân STM32 | Giao thức | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | 3V3 | – | MPU hoạt động 3.3V |
| GND | GND | – | Chung mass |
| SCL | PA5 | SPI1_SCK | Clock SPI |
| SDA | PA7 | SPI1_MOSI | Master → Slave |
| SDO | PA6 | SPI1_MISO | Slave → Master |
| NCS | PA4 | SPI1_NSS | Chip Select |
| ADD | 3V3 | – | Bắt buộc HIGH để dùng SPI |
| INT | PA8 | GPIO Input | Ngắt dữ liệu |
| FSYNC | GND | – | Không sử dụng |
| EDA | NC | – | Không sử dụng |
| ECL | NC | – | Không sử dụng |

🔹 TỔNG HỢP NHANH THEO CHÂN STM32

| Chân STM32 | Kết nối |
| --- | --- |
| PB12 | DHT11 – DATA |
| PB6 | GY-30 – SCL (I2C1) |
| PB7 | GY-30 – SDA (I2C1) |
| PA4 | MPU – NCS (SPI1) |
| PA5 | MPU – SCK |
| PA6 | MPU – MISO |
| PA7 | MPU – MOSI |
| PA8 | MPU – INT |
| 3V3 | VCC tất cả cảm biến |
| GND | GND tất cả cảm biến |